ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДОСТАВКА , МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДРЪЖКА НА ОЗВУЧИТЕЛНИ И

ЗВУКОЗАПИСНИ УРЕДБИ ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАЛИ В СГРАДАТА НА

СЪДЕБНА ПАЛАТА ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША" № 2

- Демонтаж и монтаж на съществуващо оборудване за 18 (осемнадесет) съдебни зали включващо:

  - Демонтаж на съществуващи декоративни елементи от мебелировката или архитектурни такива;

  - Монтаж на съществуващи декоративни елементи от мебелировката или архитектурни такива за 18 (осемнадесет) съдебни зали;

  - Демонтаж на стара техника - микрофони, ел.пултове за управление на озвучителната уредба; ел.кабели и връзки;

- Доставка и монтаж на озвучителни и звукозаписни уредби за 18 (осемнадесет) съдебни зали, съгласно посочените технически параметри по долу

| Опис на необходимото оборудване за 1 (една) съдебна зала |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование/задължителни технически характеристики | Количество |
| 1 | Микрофонен пулт с управление на режимите Минимални изисквания: - Три бутона: външно озвучаване, пълно заглушаване и гонг, с които се управляват режимите на централното устройство - Светлинна индикация на съответните режими - Микрофонен предусилвател с фантомно захранване - Честотна лента на микрофонния предусилвател: от 40Hz до 18kHz - Отношение сигнал шум: от 72db до 80 db - XLR микрофонен куплунг или еквивалентен на него - Размери, не по-големи от 150х40х140мм (Ширина х Височина х Дължина) | 1 бр. |
| 2 | Микрофонен предусилвател, стандартен, за скрит монтаж Минимални изисквания: - Микрофонен предусилвател с фантомно захранване - XLR микрофонен куплунг - Честотна лента: от 40Hz до18kHz - Отношение сигнал шум: от 72db до 80 db - За скрит монтаж в банката | 4 бр. |
| 3 | Микрoфон с гъвкава шия Минимални изисквания: - Тип на капсула: кондензаторен - Диаграма на насоченост: Суперкардиоидна - Честотна характеристика: от 40Hz до 16kHz - Чувствителност: от 40db до 44db - Изходен импеданс: не по-голем от 200Ω - Куплунг: XLR или еквивалентен на него - Светещ ринг индикатор | 5 бр. |
| 4 | Специализирано мултифункционално устройство: Минимални изисквания: - 5 микрофонни входа с фантомно захранване - Автоматичен смесител на микрофонните входове - Комутатор за заглушване на микрофонните входове в режим „пълно заглушаване“ - Честотни филтри за повишаване на разбираемостта при говор - Звукова сигнализация „двутонален гонг“ - Крайнo стъпало за външно озвучаване с мощност от 40W rms до 45W rms - Крайнo стъпало за вътрешно озвучаване с мощност от 30W rms до 40W rms - Честотна лента, без включени филтри: от 30Hz до 20kHz - Управление на външен светлинен LED индикатор за режим „външно озвучаване“ - Вграден цифров аудиорекордер за запис на съдебните заседания, със следните минимални изисквания: - Тип на записа: Цифров, компресиран - Формат на записа: MP3 - Слот за допълнителна памет SD card - Слот за допълнителна памер USB Flash - Допълнителна външна памет: от 4GB до 8GB , SD card, - LCD дисплей с подсветка, разположен на предния панел - Бутони за управление на рекордера : напред, назад, пауза, трак, директория - Време за запис с една карта: от 20 часа до 30 часа - Линеен вход - Индикация на режимите „запис“/„възпроизвеждане“ - Комутатор на каналите за вътрешно и външно озвучаване - Автоматика за управление на режимите - Автоматика за самотестване на системата и изключване при авария - Индикация при авария - Индикация на режим „заглушаване“ - Изход за слушалки, разположен на преден панел - Бутони за настройка на сервизните режими, разположени на предния панел - Регулатор на нивото на канал външно озвучаване - Регулатор на нивото на канал вътрешно озвучаване - Регулатор на нивото на слушалките - Превключвател „запис“/„възпрозвеждане“, за комутация на слушалките - Индикация на режимите „запис“/„възпроизвеждане“ - USB цифров изход за запис, съвместим с Windows XP/7xx/8xx, изведен на задния панел на мултифункционалното устройство - Вграден захранващ блок - Захранващо напрежение: 220-230V/50Hz - Стационарен тип за разполагане върху бюро, с компактни размери, не по-големи от 250 (ширина)х100(височина)х320(дължина)мм | 1 бр. |
| 5 | Слушалки Минимални изисквания: - Честотна лента от 40Hz до 16kHz - Чувствителност: от 96dB SPL (1mW) до 100dB SPL (1mW) - Мощност: от 300 mW до 320 mW - Импеданс: от 30Ω до 40Ω - Конектор: 6мм Jack или еквивалентен на него | 1 бр. |
| 6 | Кабели, крепежни елементи и аксесоари | 1 бр. |
| 7 | Монтаж, свързване, настройка | 1 бр. |
| 8 | Обучение на персонала за работа със системата | 1 бр. |

- Гаранционен срок минимум 3 години и гаранционна поддръжка от подписване на приемно предавателен протокол без забележки за доставка и монтаж.

- Извършване обучение на персонала, предоставяне инструкции за работа онагледени със схеми за свързване на отделните компоненти на системата, често срещани проблеми и начин за отстраняването им, начин на работа със системите за 18 (осемнадесет) съдебни зали.