ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА С МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ LED КРУШКИ,

КАКТО И ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНИ КРУШКИ В СГРАДАТА НА

СЪДЕБНА ПАЛАТА ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША" № 2

- Обособена Позиция № 1 с предмет: Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки

- Преработка на осветителни тела включващи следните дейности:

  - Демонтаж на съществуващи осветителни тела за открит, закрит, окачен монтаж монтирани на средна височина от 6 (шест) метра;

  - Изолиране на захранващите проводници предотвратяващи късо съединение;

  - Демонтиране на следните ел.елементи част от окомплектовката на съществуващите осветителни тела всички видове:

    - фасонки за луминесцентни лампи всички видове;

    - дросели за луминесцентни лампи всички видове;

    - свързващи кабели, клеми и др.;

  - Доставка и монтаж на следните ел.елементи необходими за окомплектовката на съществуващите осветителни тела всички видове:

    - свързващи медни многожични кабели със минимално сечение 1,00 м2, клеми, термоустойчива изолация и др.;

    - порцеланова фасунки с планка за хоризонтален монтаж, цокъл Е27, степен на защита ≥ IP20 и максимална дължина на фасунката L ≤ 35 mm;

  - Монтаж на преработени осветителни тела за открит, закрит, окачен монтаж монтирани на средна височина от 6 (шест) метра, заедно с осветителни LED крушки с цокъл Е27 всички видове;

- Технически данни, количества и разпределение по етажи:

| № | Наименование на осв. Тяло | Характеристики на съществуващо осв. тяло |  |  |  |  | Общо кол.осв. тела за преработка | Приблиз. височина на телата | Разпределение на осветителните тела по етажи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество крушки в едно осв. тяло | Мощ. | Цокъл | Дъл. | Пинове |  |  | I сут. | П | 1 ет. | 2 ет. | 3 ет. | 4 ет. |
|  |  | брой | W | - | L, mm | брой | брой | H, m | брой | брой | брой | брой | брой | брой |
| 1 | Лум.осв. тяло тип "Луна" за открит м-ж, WC | 1 | 16 | GR8 | - | 2 | 6 | 4 |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 | Лум.осв. тяло тип "Луна" за окачен таван, WC | 1 | 18 | G24d-2 | - | 2 | 114 | 4 | 17 | 29 | 25 | 25 | 10 | 8 |
| 3 | Лум.осв. тяло тип "Луна" за окачен таван, WC | 2 | 18 | G24d-2 | - | 2 | 256 | 4 | 60 | 48 | 51 | 45 | 32 | 20 |
| 4 | Лум.осв. тяло тип "Луна" за окачен таван с аку. Модул /в Ел.табла/, WC | 2 | 18 | G24d-2 | - | 4 | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Лум.осв.тяло-декорат., Плафониера - арки | 2 | 26 | GX24d-3 | - | 2 | 96 | 6 |  |  |  |  |  | 96 |
| 6 | Лум.осв. тяло единично за открит м-ж , коридори , флоайета | 2 | 26 | G24d-3 | - | 2 | 813 | 6 | 90 | 239 | 148 | 168 | 119 | 49 |
| 7 | Лум.осв.тяло тип "Глобуси", коридори, флоайета | 1 | 42 | GX24Q-4 | - | 4 | 30 | 8 |  |  |  | 30 |  |  |

- Обособена Позиция № 2 с предмет: Доставка на осветителни LED крушки

- Доставка на осветителни LED крушки със следните технически характеристики

  - LED крушки, цокъл Е27, цвят на светлина от 2500 до 4500 K, с минимален светлинен поток     ≥ 1050 lm, с максимални размери: Дължина L ≤ 135 мм; Диаметър на балона ≤ 65 мм – 6 броя;

  - LED крушки, цокъл Е27, цвят на светлина от 2500 до 4500 K, с минимален светлинен поток     ≥ 1200 lm, с максимални размери: Дължина L ≤ 135 мм; Диаметър на балона ≤ 65 мм – 630 броя;

  - LED крушки, цокъл Е27, цвят на светлина от 2500 до 4500 K, с минимален светлинен поток     ≥ 1800 lm, с максимални размери: Дължина L ≤ 135 мм; Диаметър на балона ≤ 65 мм – 1818 броя;

  - LED крушки, цокъл Е27, цвят на светлина от 2500 до 4500 K, с минимален светлинен поток     ≥ 3200 lm , с максимален размер: Дължина L ≤ 200 мм; Диаметър балона ≤ 125 мм– 30 броя;

| № | Наименование на осв. Тяло | Характеристики на LED крушки |  |  |  |  |  | Общо кол.осв. тела за доставка | Приблиз. височина на телата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол. крушки в едно осв.тяло | Цокъл | Цвят на светлината | Светлинен поток | Дължина | Диаметър на балона |  |  |
|  |  | брой | - | K | lm | мм | мм | брой | H, m |
| 1 | Лум.осв. тяло тип "Луна" за открит м-ж, WC | 1 | E27 | 2500÷4500 | ≥ 1050 | ≤ 135 | ≤ 65 | 6 | 4 |
| 2 | Лум.осв. тяло тип "Луна" за окачен таван, WC | 1 | E27 | 2500÷4500 | ≥ 1200 | ≤ 135 | ≤ 65 | 114 | 4 |
| 3 | Лум.осв. тяло тип "Луна" за окачен таван, WC | 2 | E27 | 2500÷4500 | ≥ 1200 | ≤ 135 | ≤ 65 | 512 | 4 |
| 4 | Лум.осв. тяло тип "Луна" за окачен таван с аку. Модул /в Ел.табла/, WC | 2 | E27 | 2500÷4500 | ≥ 1200 | ≤ 135 | ≤ 65 | 4 | 4 |
| 5 | Лум.осв.тяло-декорат., Плафониера - арки | 2 | E27 | 2500÷4500 | ≥ 1800 | ≤ 135 | ≤ 65 | 192 | 6 |
| 6 | Лум.осв. тяло единично за открит м-ж , коридори , флоайета | 2 | E27 | 2500÷4500 | ≥ 1800 | ≤ 135 | ≤ 65 | 1626 | 6 |
| 7 | Лум.осв.тяло тип "Глобуси", коридори, флоайета | 1 | E27 | 2500÷4500 | ≥ 3200 | ≤ 250 | ≤ 125 | 30 | 8 |